### Как получить усиление 74 дБ от микросхемы LM386

Kazuhiro Sunamura (JF1OZL), Japan.

Микросхема LM386 очень популярна среди зарубежных радиолюбителей. Она широко используется в качестве усилителей низкой частоты в конструкциях радиоприемников, имеет минимальное количество внешних элементов и хорошие параметры. Выходная мощность микросхемы - 300 мВт вполне подходит для радиолюбительских конструкций. Но иногда ее усиления в стандарном включении (40 дБ) не достаточно. Особенно в приемниках прямого преобразования, где его чувствительность в основном зависит от низкочастотного тракта. В этом случае приходиться добавлять перед микросхемой LM386 дополнительные каскады усиления на транзисторах.

Я предлагаю вам способ получения усиления в 74 дБ используя только одну микросхему LM386. Пожалуйста взгляните на приведенную схему! Резистор Rx - это резистор в цепи обратной с ввязи. Изменяя его номинал, вы можете устанавливать усиление по своему желанию. Эти данные приведены в таблице.

| Резистор обратной связи Rх (Ом) | Усиление dB |
| --- | --- |
| 3.3 | 74 |
| 10 | 70 |
| 33 | 54 |
| 105 | 44 |
| 820 | 34 |

Примечание от RA3TOX.
Действительно, из-за простоты включения, с этой микросхемой очень удобно работать. Сейчас эту микросхему приобрести не так сложно. На радиорынках и в магазинах она есть. Стоимость - от 8 до 12 руб.

Подготовил и перевел RA3TOX