Перечень элементов для плат SDR-1000 разводки от RASKAT и поставки от UA9OLL.

Составил RA3PKJ 14.06.08

Типономинал  Общее кол-во  Плата  Кол-во на плате   Поз.обозначение   Примечание

-----------  ------------  -----  ---------------   ---------------   ----------

Резисторы подстроечные

________________________________________________________________________________

1k                 1        RFE      1        RV1

Резисторы постоянные SMD

________________________________________________________________________________

0805	 10 Ом       1         RFE     1        R27

0805	 15 Ом       4         RFE     4        R15,20,21,22

0805	 62 Ом       1         RFE     1        R26

0805	 49.9 Ом     1         RFE     1        R1

0805	220 Ом       1         RFE     1        R3

0805	300 Ом       1         RFE     1        R25

0805	330 Ом       1         RFE     1        R6

0805	470 Ом       2         RFE     2        R14,23

0805	560 Ом       1         RFE     1        R19

0805	750 Ом       2         RFE     2        R2,16

0805	  1к        12         RFE     2        R13,32

PIO     4        R6,8,10,11

0805                         TRX     6        R12,13,14,15,55,56

0805	  1к3        1         TRX     1        R16

0805	  3к9        1         TRX     1        R21

0805	  4к7        2         RFE     2        R12,30

0805   10к         2         RFE     2        R7,10

0805   15к4        2         TRX     2        R53,57

0805    3к6        2         TRX     2     R54,58  отобрать не хуже +-1проц.

0805	 16к         2         PIO     2        R5,9

0805	 22к         6         RFE     2        R9,R33

PIO     4        R1,2,3,7

1206	  1 Ом       2         RFE     2        R17,18

1206	 10 Ом       1         RFE     1        R28

1206	 12 Ом       1         RFE     1        R5

1206   36 Ом       2         RFE     2     R34a,34b отобрать не хуже +-1 проц.

1206   47 Ом       2         RFE     2     R35a,36a отобрать не хуже +-1 проц.

1206   51 Ом       2         RFE     2     R35b,36b отобрать не хуже +-1 проц.

1206	 62 Ом       2         RFE     2        R4,8

1206   60.4 Ом     2         TRX     2        R28,33

1206	 95.3 Ом     2         TRX     2        R29,31

1206	200 Ом       8         TRX     8        R17,18,19,20,22,23,24,25

1206	316 Ом       2         TRX     2        R30,32

1206  820 Ом       1         RFE     1        R24

1206	  1к         3         RFE     1        R29

TRX     2        R26,27

1206    1к3        2         PIO     2        R51,52

Конденсаторы подстроечные

________________________________________________________________________________

КТ4-23  5-20p                3      RFE     3        С33,35,38

SMD TZBX4(TZCO3) 6,5-30p    21      RFE    21    С26,28,30,50,51,52,55,58,59,74

С78,80,88,90,92,98,100,102,108

С110,112

Конденсаторы постоянные SMD

________________________________________________________________________________

0805    1p        4          TRX     4        C45,46,47,48

0805    4p7       4          TRX     4        C61,62,63,64

0805    5p6       4          TRX     4        C53,54,55,56

0805   22p       12          TRX    12    C41,42,43,44,57,58,59,60,65,66,67,68

0805   33p        4          TRX     4        C49,50,51,52

0805    1n        3          RFE     3        C128,131,148

0805   10n        3          TRX     2        C37,71

RFE     1        С135

0805   22n        4          RFE     4        C127,129,132,134

0805    0.1uF    96          RFE    57    C1,2,3,5,6,7,9,10,11,12,17,18,19,31

C36,39,40,41,46,47,53,54,56,61,64,65

C66,67,68,72,81,82,83,84,93,94,103,104

C113,114,115,116,117,118,119,120,121

C122,123,124,125,126,130,140,144,145

C146,147

PIO    19    C1,4,5,6,10,12,13,14,15,16,17,18,19

C20,21,22,23,24,25

TRX    20    С26,27,28,29,30,31

C32,36,38,39,40,69,72,92,93,104,105

C106,112,113

1206   18p        2          RFE     2        C69,70

1206   22p        2          RFE     2        C23,24

1206   30p        2          RFE     2        C95,96

1206   33p        5          RFE     5        С42,43,73,79,99

1206   43p        1          RFE     1        C34

1206   47p        2          RFE     2        C97,101

1206   56p        5          RFE     5        C21,22,27,32,37

1206   68p        4          RFE     4        C25,29,44,45

1206  100p        4          RFE     4        C48,60,75,77

1206  110p	      2          RFE     2        C49,57

1206  120p        2          RFE     2        C62,63

1206  150p        2          RFE     2        C85,86

1206  180p        1          RFE     1        C89

1206	220p        2          RFE     2        C105,106

1206  240p        2          RFE     2        C87,91

1206  300p        1          RFE     1        C109

1206  390p        2          RFE     2        C107,111

1206   10n        2          RFE     2        C13,138

1206   27n        4          TRX     4    C76,79,83,85 or WIMA 5mm Polipropilene

1206    0.1uF    10          RFE     9        C8,15,16,133,136,137,140,142,143

TRX     1        C78

1206    1uF       4          TRX     4        C72,75,87,98

Конденсаторы постоянные обычные

470p              2          TRX     2        С118,120     слюда,полистирол

желательно +-2проц.

1500p             2          TRX     2        С117,119     слюда,полистирол

желательно +-2проц.

0.1uF             6           БП     6        С3,4,7,8,12,13   керамика

2200p 1kV         2           БП     2      С15,16(сетевой фильтр) не менее 630v

0,1uF 630v        1           БП     1      С14(сетевой фильтр)

Конденсаторы электролитические SMD

________________________________________________________________________________

1206,3216,A  1uF 20v     8         TRX   8   C80,81,88,89,97,99,103,110 тантал

3528,B      10uF 10v    10         RFE   1   C20                        тантал

PIO   4   C7,8,9,11

TRX   5   С33,34,35,70,73

SMD 220uF 16v            1         TRX   1   С82           круглый,алюминиевый

Конденсаторы электролитические обычные

________________________________________________________________________________

22uF 35v          4          TRX     4        C95,96,102,107

220uF 25v         1          RFE     1        C4

220uF 16v         2          PIO     1        C2

БП     1        С11

470uF 25v         4          RFE     2        C139,141

БП     2        С5,9

3300uF 25v        1           БП     1        C10

3300uF 50v        3           БП     3        С1,2,6

Диоды

________________________________________________________________________________

1N4148                       1     RFE   1        VD1

SMD 1206 стабилитрон 5V1     2     PIO   2        VD1,4	    VD1 можно обычный

SMD MELF LL4148              5     TRX   3        VD5,6,7

PIO   2        VD2,3

Мост диодный 2W005-2W10      2      БП   2        VD1,VD2   диапазон напряжений

от 50 до 1000v – не

критично.

Транзисторы

________________________________________________________________________________

BFG135a           1          RFE     1        VT1

IRLML5103 SOT23   1          RFE     1        VT2

2N7002    SOT23   5          TRX     1        VT2

PIO     1        VT7

RFE     3        VT3,4,9

KT646Б            3          RFE     3        VT5,6,7

BCP69             1          RFE     1        VT8

Кварцевый генератор

________________________________________________________________________________

200 MHz питание 3.3v исполнение любое   1   TRX  1  Предусмотрено посадочное

место DIP14,DIP8,SMD.

Полная универсальность.

Предусмотрено переключение

на 5v при применении

генератора с 5-вольтовым

питанием.Возможность

применения уточнить!

Микросхемы аналоговые

________________________________________________________________________________

7805  TO220        1         БП      1        DA3

7815  TO220        1         БП      1        DA1

7915  TO220        1         БП      1        DA2

IRU111733	       2         PIO     2        DA2,3

AD9854AST          1         TRX     1        DA4

DS90LV028 SOIC-8   1         TRX     1        DA5

INA163UA  SOIC-14  2         TRX     2        DA6,8

FST3253M  SOIC-16  2         TRX     2        DA7,9

DRV135    SOIC-8   2         TRX     2        DA10,11

NJM4558   SOIC-8   1         TRX     1        DA12

Микросхемы цифровые

________________________________________________________________________________

74AC86D   SOIC-14  1         RFE     1        DD1

ULN2003A  SOIC-16  3         RFE     2        DD2,3

PIO     1        DD13

74HC595   SOIC-16  7         RFE     3        DD4,6,7

PIO     4        DD15,16,18,19

74HC139   SOIC-16  2         RFE     1        DD5

PIO     1        DD17

74HC14    SOIC-14  2         PIO     2        DD2,8

74LCX574  SOIC-20  2         PIO     2        DD9,11

74AC574   SOIC-20  2         PIO     2        DD10,14

74AC245   SOIC-20  1         PIO     1        DD12

Дроссели

________________________________________________________________________________

SMD 1008 220uH(микрогенри) 1          RFE   1   DR1

SMD 1008 100uH(микрогенри) 1          RFE   1   DR2

Кольцевой                  1          RFE   1   DR3 колцевой сердечник 10 витков

Фильтр сетевой             1           БП   1   DR1 от компьютера или

видеомагнитофона

Индуктивности SMD

________________________________________________________________________________

SMD 1008 470nH(наногенри)   4     TRX   4     L1,L4,L7,L10

SMD 1008 390nH(наногенри)   8     TRX   8     L2,L3,L5,L6,L8,L9,L11,L12

Индуктивности на кольцах (полосовые фильтры)

________________________________________________________________________________

2.2uF             3          RFE     3        L1,2,3

3.75uH            3          RFE     3        L4,5,6

0.78uH            3          RFE     3        L7,8,9

6.6uH             3          RFE     3        L10,11,12

1.156 uH          3          RFE     3        L13,14,15

11.6 uH           3          RFE     3        L16,17,18

1.75uH            3          RFE     3        L19,20,21

5.0uH             3          RFE     3        L22,23,24

Кольца из карбонильного железа фирмы “Amidon Associates” (для полосовых фильтров).Размер К9.4 x 5.21 x 3.25

________________________________________________________________________________

Т37-1             6      нач.проницаемость 20

Т37-2             6      нач.проницаемость 10

Т37-6             9      нач.проницаемость  8

Т37-17            3                            нет данных

Индуктивности безкаркасные (полосовой фильтр)

________________________________________________________________________________

0.15uH            2          RFE     2        L25,27

0.27uH            1          RFE     1        L26

ВЧ трансформаторы

________________________________________________________________________________         Кольцевой         1          RFE     1        Т1         УВЧ

Кольцевой         2          RFE     2        Т2,3       усилитель мощности

Кольцевой         1          TRX     1        Т1         вх/вых смесителя

Трансформаторы

Трасформатор силовой  220v   1     БП  1      Т1         кольцевой магнитопровод

Реле

________________________________________________________________________________

TQ2-5V            3          TRX     3      К1,2,3 - две группы на переключение

РЭС-49           26          RFE    26      К1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

К16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 -

- одна группа на переключение

Перемычки SMD (обозначение на корпусе 000)

________________________________________________________________________________

0805              1          TRX     1  JP15 (устанавливается при необходимости)

1206              1          RFE     1      JP1

Разъемы

________________________________________________________________________________

соединитель коаксиальн.малогабаритный  2    RFE   2    J1,2(устанавливаются при

необходимости)

----------------------------------------

Разъем малогабаритный вилка-2 конт.    3    RFE   2    XS3,4

(вертикальная установка на плату)          PIO   1    XS8

Разъем малогабаритный вилка-2 конт.    3    RFE   1    XS1

(гориз.установка на плату-плашмя)          TRX   1    J11

PIO   1    XS6

Разъем малогабаритный розетка-2 конт.  6 (ответные части)

(шлейфовый)

----------------------------------------

Разъем малогабаритный вилка-4 конт.    1    TRX   1    XS15

(гориз.установка на плату-плашмя)

Разъем малогабаритный розетка-4 конт.  1 (ответная часть)

(шлейфовый)

----------------------------------------

Разъем малогабаритный вилка-6 конт.    1    PIO   1    XS1

(гориз.установка на плату-плашмя)

Разъем малогабаритный розетка-6 конт.  1 (ответная часть)

(шлейфовый)

----------------------------------------

Коаксиальн. гнездо BNC                 2    RFE   2    XS2,XS5

Коаксиальн. вилка BNC                  2    RFE   2    (ответные части)

Гнездо JACK stereo                     5    TRX   5 J1,2,3,5,6(от звуковых плат)

Перемычка(джампер) два конт.           1    TRX   1    JP6(от компьютерных плат)

Перемычка(джампер) три конт.           1    TRX   1 без обозн.- перекл. 3.3v-5v

(от компьютерных плат)

----------------------------------------

Штекер PLS-40(планка-40 штырей)        3    TRX      XS16(-10 штырей),XS17(-10), разрезается на необходимое                           SV1(-3),SV2(-3)

количество фрагментов                       PIO      XS2(-12),XS3(-12),XS5(-8),

XS7(-6),XS9(-8),XS10(-11),

XS11(-7),XS12(-10),XS21(-4)

----------------------------------------

Гнездо (планка-40 гнезд)               3    RFE      XS6(-10 гнезд)

разрезается на необходимое                  TRX     XS13(-12),XS14(-12),XS18(-6)

количество фрагментов                       PIO      XS4(-10)

----------------------------------------

DB25 вилка(угловая)                     1   PIO   1    X1

DB25 розетка(кабельная)                 1 (ответная часть)

-----------------------------------------

DB15 розетка(угловая)                   1   PIO   1    X2

DB15 вилка(кабельная)                   1 (ответная часть)

Другие установочные изделия

________________________________________________________________________________Держатель предохранителя  1      БП      1

Предохранитель 1А         1      БП      1    FU1

Стойки межплатные высота 10мм       минимально 16 штук

максимально 24 штук (если устанавливать экран сверху платы RFE)