- Блок контроля и управления УМ (цифровой)V.3.0.

- Блок предназначен для работы в ламповом усилитель мощности, где коммутация диапазонов и включение анодного напряжения осуществляется при помощи реле.

- Технические характеристики

Индикация  ……………………………………………………...ЖК индикатор LCD2004

Приветствие при включении питания…………………………RA3YBW*

Таймер включения анодного напряжения

и подача звукового сигнала …………………………..………..180 сек.**

Переключение диапазонов кнопками (+)( -)……..……………9 диапазонов

Включение вентилятора при температуре больше…….………40 гр.С**

Выключение вентилятора при температуре меньше.………….35 гр.С**

Запоминание последнего включенного диапазона

Режим TUNER(два «градусника» для точная настройка П-контура)

Режим MENU

Кнопка POWER OFF (выключение УМ***)

Отображаемые параметры на индикаторе:

POWER…………………………………………………….1-1200 W

SWR………………………………………………………..1-9.99

BAND (1.8, 3.5, 7.0, 10, 14, 18/21, 24/ 28) MHz..………..один из диапазонов

Va…(напряжение анода)………………………………....0-2500 V

Ia…..(ток анода)…………………………………………..0-1500 mA

TEMP……………..………………………………………..0-100 гр.С

Графическое отображение мощности…………………..

Отображение мощности в % соотношении……………..100%

Пределы измерения

Мощность RF(max)……………………………………….1200 вт.

КСВ.......................................................................................1.0 -  9.99

Pпад, Pотр………………………………………………….1 – 1200 Вт

Напряжения Uпад и Uотр (максимальное)………………2500 мВ

Напряжение анода (max)…………………………… ……2500 В

Ток анода (max)……………………………………… …...1.5 A

Температура ……………………………………………….0- 100 гр.С (DS18S20)**

Напряжение питания номинальное……..………..………5 В

минимальное……..………..……..4.4 В

максимальное…...………..………5.5 В

Напряжение питания (реле)…..………..…………………24В-30В

Максимальный ток потребления( одного реле) не более ... 0.3 А

Размеры блока………………………………………..100х60х35мм

* по желанию при заказе программируется другой  позывной

** параметры меняются при входе в режим «меню» при помощи кнопок MENU & POWER

*** снятие анодного напряжения, накала , через 3 минуты(устанавливается пользователем) выключение  вентилятора и логический «0» на выходе POWER для исполнительного модуля для выключения УМ

- НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК:

- +/- (плюс/минус) – переключение диапазонов, в режиме «меню» установка значений.

- POWER – выключение Блока.

- MENU и POWER(одновременное нажатие) –вход в режим «меню».

- MENU –перемещение по «меню», выход из режима «меню».

- TUNER –вход/выход в режим отображения настройки П-контура.

- Логические уровни на выходах Блока.

Подача напряжения питания на Блок

Надпись

WELCOM *RA3YBW*

Выхода HAKAL «1»

FAN «1»

Надпись

Warms Lapm XX сек

Выхода ANOD «1»

FAN «*»зависит от состояния датчика температуры

Нажата кнопка POWER

Выход POWER «1»

Выхода ANOD «0»

HAKAL «0»

POWER «1»

FAN «1»

Надпись

POER OFF XX сек

Выхода    POWER «0»

FAN «0»

Обязательно должно быть снято напряжения питания с Блока