Антенна "2 элемента Моксона на 145МГц +6/7 элементов Yagi на 435"

Антенна представляет собой объединение в одну конструкцию 2-х элементов Моксона на 145 МГц и 6/7 элементов Яги на 435 МГц. Отмечу сразу, что конструкция, особенно на 435 МГц достаточно компромисная (т.е. не дает оптимальных характеристик). При этом питание антенны осуществляется на обеих диапазонах по одному кабелю подключенному к ативному элементу "моксона"  (А1 на чертеже размещения элементов)

В основе объединения антенн лежит идея "Open Sleeve", которая не нова и ее применяют в КВ антеннах. Прекрасно понимаю, что такие варианты не оптимальны, с точки зрения получения наилучших характеристик антенн, но…. Всегда хочется минимизировать расходы на постройку антенны.

Характеристики антенны приведены на рисунках. Файлы для программы MMANA прилагается (2м_максон_07м_яга_длин.maa; 2м_максон_07м_ягаКор.maa; 2м_максон_07м_яга_длин_вариант.maa). Расчеты проводились при диаметре элементов 6мм, диэлектрической траверсе и вертикальной поляризации. При горизонтальной поляризации антенна так-же имеет приемлимые характеристики.

Антенна не является только моделью, а практически изготовлена и опробована ("короткий вариант"). Оговорюсь сразу, что точные замеры не проводились- были проверены КСВ и сравнения с дипольными антеннами. На диапазоне 145 МГц резонанс получился немного ниже расчетного (антенна установлена на остекленном балконе и до ближайших "железок" и бетона около 1м), остальное практически совпало с расчетом.

Антенна используется в течении года, кроме местных радиосвязей на обеих диапазонах проводились и радиосвязи через радиолюбительские спутники с использованием трансивера FT-897.

Внешний вид антенны

Графики сопротивлений, КВС и ДН по диапазонам (расчетно)

145МГц

Графики сопротивлений, КВС и ДН по диапазонам (расчетно)

435МГц

Чертеж размещения элементов (размеры в мм)

Примечание:

Практически изготовленная и представленная на фото конструкция не содержит элемента D4 (не уместилась, в моем случае, поперек балкона Hi!!) и графики приведены именно для этого случая. В случае применения этого элемента- характеристики антенны на 435 МГц становятся немного лучше.

Для крепления элементов применен способ предложенный RV3TH и RA3TOX в статье "Универсальная технология изготовления направленных антенн YAGI". Я применил вместо пластиковых "хомутиков" капроновый шнур.

Вид крепления

RX3DRC Николай Бондаренко