# QRP-TRCVR  - TRX10B

DL7UWE

# Stückliste

| Bez. | Bauelemente |
| --- | --- |
| IC1 | NE612 |
| IC2 | NE592 |
| IC3 | NE612 |
| IC4 | LM386 |
| IC5 | 78L06 |
| IC6 | NE612 |
| IC7 | NE592 |
| TR1; TR2 | 2N3906 |
| TR3; TR4 | BD139 |
| D1; D2 | BAT42 |
| D3 | 1N4148 |
| Q1 | 14.318 |
| Q2; Q3; Q4 | 4.1943 |
| L1 | 5.2µH; 40Wdg; T37-6 |
| L2/L3 | 5.2µH; 40/8Wdg; T37-6 |
| L4/L5 | ???/1Wdg; 37-2 |
| L6/L7 | 3.8µH; 28/10Wdg; T37-2 |
| L8 | 25µH; ??/20Wdg T37-2 |
| L9 | 3.6µH; 35Wdg; T37-6 |
| L10 | ???µH; SLK |
| L11/L12 | 0.8µH; 2x8/3Wdg; T37-2 |
| L13 | 31µH |
| L14 | 22.3µH; 3x22Wdg; T50-2 |
| L15 | 0.8µH; 13Wdg; T50-2 |
| C1 | 10p |
| C2 | Trimm 4…30p |
| C3 | 10p |
| C4 | 4.7p |
| C5 | Trimm 4…30p |
| C6 | 22p |
| C7 | Drehko 7…30p |
| C8 | 56p |
| C9 | 56p |

| Bez. | Bauelemente |
| --- | --- |
| C10 | 100n |
| C11 | 56p |
| C12 | 20µ |
| C13 | 330p |
| C14 | 47p |
| C15 | 100p |
| C16 | 100n |
| C17 | 100µ |
| C18 | 100n |
| C19 | 100n |
| C20 | 100µ |
| C21 | 30n |
| C22 | 30n |
| C23 | 20µ |
| C24 | 10µ |
| C25 | 1µ |
| C26 | 47µ |
| C27 | 100n |
| C28 | 120p |
| C29 | 220p |
| C30 | 100n |
| C31 | Trimm 10…90p |
| C32 | 180p |
| C33 | Trimm 10…90p |
| C34 | - |
| C35 | 100n |
| C36 | 330p |
| C37 | 330p |
| C38 | 100n |
| C39 | 100n |
| R1 | 2,7k |
| R2 | 22R |
| R3 | 1.4k |
| R4 | 56R |
| R5 | 33R |
| R6 | - |

# SLK = Sechsloch-Kern