YAGI 145/435 МГц по одному кабелю

Наличие трансиверов с диапазонами 145/435 МГц и имеющие только один ВЧ разъем для этих диапазонов требует и "универсальных" антенн, способных работать в этих диапазонах, да еще и питаться по одному ВЧ кабелю. Вертикальные двухдиапазонные антенны с круговой ДН представлены достаточно широко, а хотелось бы иметь и направленную антенну на оба диапазона, да еще и запитывать ее по одному кабелю без вспомогательных устройств.

Вашему вниманию представляется два варианта такой антенны, правда, на момент написания этого материала они существуют только в расчетных вариантах (программа MMANA).

Идея "Open Sleeve" не нова и ее применяют в КВ антеннах. Эта же идея заложена и в представляемых моделях антеннах (4/7 элементов и 3/5 элементов на 145/435 МГц). Прекрасно понимаю, что такие варианты не оптимальны, с точки зрения получения наилучших характеристик антенн, но…. Всегда хочется минимизировать расходы на постройку антенны.

Характеристики антенн приведены на рисунках. Файлы для программы MMANA прилагаются. Расчеты проводились при диаметре элементов 6мм, диэлектрической траверсе и горизонтальной поляризации. При вертикальной поляризации антенны так-же имеют приемлимые характеристики.

Аненна 3 элемента на 145МГц и 5 элементов на 435 МГц (файл 144_430.maa)

Общий вид

Характеристики антенны по диапазону

Антенна 4 элемента 145 МГц и 7 элементов 435 МГц (файл 144_430_ОК1.maa)

Общий вид

Характеристики антенны по диапазону

Для тех кто не может воспользоваться программой MMANA привожу размеры для первого варианта антенны.

| № элемента | Длина элемента мм | Расстояние от рефлектора мм | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1046 | 0 |  |
| 2 | 328.4 | 30 |  |
| 3 | 308.8 | 340 |  |
| 4 | 965 | 460 | Активный элемент для обоих диапазонав, запитка кабелем 50 Ом в центре |
| 5 | 316.3 | 500 |  |
| 6 | 293.8 | 710 |  |
| 7 | 848 | 960 |  |
| 8 | 310.2 | 990 |  |

Для крепления элементов можно и наверно (с точки зрения возможности простой подстройки и легкости крепежа) целесообразно воспользоваться способом предложенным RV3TH и RA3TOX в статье "Универсальная технология изготовления направленных антенн YAGI".

Если кто повторит эти варианты- хотелось бы знать результаты. Кроме того, отзывы (желательно без "мешков с камнями" ;-)) ) и замечания можно направить по адресу rx3drcmoo@mtu-net.ru

RX3DRC, Николай Бондаренко