### Пояснения к схемам модификации приемника.

Обшие замечания.

На всех схемах принята следующая система обозначений. Все вновь вводимые элементы начинаются с цифры – условного номера рисунка (1R1 и.т.п.), старые элементы такой цифры не имеют и соответствуют позиционным обозначениям оригинала принципиальной схемы Р-326.

Большинство каскадов смонтировано на месте старых ламповых узлов навесным монтажом на имеющихся  опорных стойках. Все развязывающие дроссели использованы штатные,на ферритовых колечках. На месте выключателя подсветки установлен сдвоенный тумблер, на контактах которого распаяны резисторы входного аттенюатора.

Лампочки подсветки шкалы использованы автомобильные 12 В 3 Вт.

Fig.1. Преселектор и УВЧ.

При модификации из приемника исключен первый каскад УВЧ. Для работы с антеннами с коаксиальным фидером входные цепи несколько доработаны – поверх контурных катушек намотаны катушки связи с антенной.  Входной контур вместе с контуром, ранее включенным в анодную цепь 1-го каскада УВЧ, образуют  перестраиваемый двухконтурный фильтр с емкостной связью через конденсатор 1С1. Его емкость 2.2пФ выбрана неизменной для всех диапазонов, исходя из получения небльшой  двугорбости АЧХ  на верхней границе 6-го поддиапазона. На нч диапазонах связь меньше критической, что способствует лучшему подавлению помех . УРЧ выполнен на двухзатворнике  1VT1 и охвачен АРУ/РРУ по второму затвору. В цепь стока включен контур. Применено неполное включение контура, как и в оригинале. Максимально использованы детали приемника . Все новые элементы распаяны в старом конструктиве без каких – либо проблем. Транзистор распаян на посадочное место лампы Л2. Удовлетворительное сопряжение контуров достигнуто стандартной методикой настройки. Не проявилось ни малейшей склонности к самовозбуждению каскада. Если предполагается использование случайных антенн (нередкий случай), можно не переделывать входные цепи Если предполагается использование случайных антенн (нередкий случай), можно не переделывать входные цепи.

Fig.2. Первый (плавный) гетеродин.

При модификации были использованы двухзатворники КП 350 , которые были установлены вместо ламп Л4 и Л5 по принципу – исток – катод, сток – анод, 1-й затвор – упр. сетка, 2-й затвор – экр.  сетка. Цифры на схеме соответствуют цоколевке ламп. Транзисторы распаяны на проходные стойки блока ГПД без разборки последнего. Режим по 2-м затворам подобран экспериментально резистором на землю по наилучшей форме напряжения на стоках. В цепь истоков пришлось включить резисторы 2R1, 2R5 небольшого номинала, т.к. без них на некоторых частотах возникало «шумовое» самовозбуждение гетеродина. Стоковая нагрузка расположена на плате буфера – удвоителя. После установки транзисторов частота немного сместилась вверх и для компенсации ухода пришлось подключить параллельно триммерам коррекции частоты С79 и С117 конденсаторы 2С1,2С2 малой емкости. Диапазоны переключаются тем же микропереключателем В8, что и в оригинале, его перекидной контакт нужно соединить с общим проводом.

Fig.3. Буфер – удвоитель гетеродина.Так же, как и в самом гетеродине, вместо лампы Л6 был установлен КП 350 по тому же принципу. Нагрузка стоков гетеродина расположенная на плате буфера, дополнена дросселем 3 Dr1 и изменен номинал нагрузочного резистора. Напряжение на затворах подобраны по наибольшему уровню 2-й гармоники на 3-м и 6-м поддиапазонах, где используется удвоение частоты. После доработки потребовалась подстройка стоковых контуров буфера. Напряжение гетеродина по всему диапазону меняется в пределах 1.5 …2.2В эфф.

Fig.4. Первый смеситель и усилитель первой ПЧ.

Смеситель особенностей не имеет. Выполнен на КП350, который распаян на посадочное место лампы Л4.

Усилитель 1-й ПЧ выполнен на транзисторах 4 VT2 (1-3 поддиап.) и 4VT3 (4-6 поддиап.). Включение контуров оставлено как в оригинале. Напряжение АРУ/РРУ подано на вторые затворы (цепь AGC). Транзисторы распаяны на посадочные места ламп Л7 и Л8.Коммутация цепей истоков УПЧ  и 2-го гетеродина осуществляется тем же микриком В7, что и в оригинале, его перекидной контакт нужно соединить с общим проводом.

При монтаже субблока усилителя внешние проводники сделать достаточной длины, чтобы при необходимости можно было извлечь его из блока ПЧ не отпаивая .

Fig.5. Второй гетеродин.

Выполнен на биплоярных транзисторах 5VT1 и 5VT2 по схеме емкостной трехточки. Для более эффективного выделения 2-й гармоники частоты кварца  X2, пришлось поменять местами катушки L44 и L47 и подобрать номиналы контурных конденсаторов 5С5 и 5С6. Номинал резистора 5R4 24к – не ошибка -  такова специфика запуска низкочастотного кварца Х1 (245кГц) , получения приемлемого синуса. Малая величина емкости 5С7 – также не ошибка – при такой емкости обеспечивается одинаковый к-т передачи смесителя в поддиап. 1-3 (1-я ПЧ = 460 кГц) и 4-6 (1-я ПЧ = 2200кГц). Коммутация эмиттерных цепей осуществляется штатным микриком  В8,он показан также на Fig.2.

Fig.6 Второй смеситель, усилитель 2-й ПЧ, детектор, 3-й гетеродин.

2-й смеситель выполнен на транзисторе 6VT1 КП350. В цепи стока – 4-х контурный ФСС. При модификации на вход ФСС установлен контур ПЧ L19 C76 вместо L36 C156. Отвод от части витков L19 позволил реализовать частичное включение контура в цепь стока. При полном включении резонанс данного контура тупой, АЧХ ФСС асимметрична.

УПЧ 215 кГц однокаскадный на транзисторе 6VT2. Основная фильтрация осуществляется переключаемыми ЭМФ в цепи стока (CW, SSB) или двухконтурный фильтр (АМ).Такое построение тракта обусловлено необходимостью подавления сигнала 2-го гетеродина  в поддиап.1-   3. Частота 245кГц близка к ПЧ 215 кГц и при включении ЭМФ в цепь стока смесителя на входе ЭМФ возникает напряжения с част.245 кГц с амплитудой несколько вольт.Это вызывает перегрузку ЭМФ и искажение его АЧХ. Кроме того, наличие 4-х контурного  ФСС обусловило хорошую АЧХ тракта в режиме АМ (приятное звучание вражьих голосов). ЭМФы (с полосой 1 кГц CW и 3кГц SSB, закреплены в отсеке кварцевого фильтра к перегородке, на которой  были установлены КПЕ регулировки полосы. Часть перегородки удалена (выпилена) ,и в образовавшийся проем вклеены Поксиполом оба фильтра. Соединения фильтров с переключателем рода работы выполнены тонким экранированным проводом. Фильтры  переключаются штатным переключателем рода работы В11.

Детектор выполнен на транзисторе 6VT4 и не имеет особенностей . В режимах SSB и CW на второй затвор подается напряжение от 3-го гетеродина 6VT2. В режиме АМ 3-й гетеродин отключается, а смещение на 1-м затворе уменьшается резистором 1R19 для установи раб. точки на квадратичный участок . Потребовался подбор 1R19 в реж. АМ по макс. уровню  вых НЧ сигнала.

3-й гетеродин особенностей не имеет. Использован штатный контур и КПЕ подстройки. Кварцевый 3-й гетеродин исключен ввиду отсутствия кварца в оригинале.

Все транзисторы распаяны на места ламп соответстующих каскадов, монтаж выполнен навесным способом на штатных опорных стойках.

Fig.7. УЗЧ и АРУ.

УЗЧ выполнен на м/с LM386 и не имеет особенностей. АРУ заимствована из трансивера HDK-97, как хорошо себя зарекомендовавшая. Узел выполнен на куске макетной платы, которая закреплена на месте субблока УНЧ оригинала . На этой же плате расположены потенциометры установки напряжения 1-х затворов и ограничения пределов регулировки усиления. Потенциометр регулировки усиления  и гнезда подключения телефонов, расположенные на передней панели, соединены с соответствующими цепями через штатные разъемы Ш1,Ш2,Ш3,Ш4. Цепи установки напряжнеия 1-х затворов следует исключить ввиду их бесполезности (они остались после неудачной попытки сделать АРУ по первым затворам), заменив их резистивными делителями с соотношением сопротивлений ок. 1:3 в соответствующих каскадах.   7R20 – регулятор усиления, расположен на передней панели.

Источник питания не нарисован ввиду простоты и отсутствия особенностей. Он содержит

трансформатор на12В, двухполупериодный выпрямитель,  и 2 одинаковых стабилизатора на 12В-ых КРЕНках. Один питает гетеродины (цепь +12V-2), второй – остальные каскады(цепь+12V-1) . Лампа подсветки шкалы запитана от одной полуобмотки трансформатора. Источник питания установлен на место штатного преобразователя напряжения. Трансформатор выносной, типа адаптера, от старого модема, подключается с помощью разъема, установленного на место штатного р-ма питания.

Существовал другой вариант модификации -  с одним ЭМФом на 3 кГц и селективным УНЧ с применением фильтра на микросхеме МАХ 7400. Тот ЭМФ был без маркировки, обладал лучшими параметрами, но большей длиной, и его пришлось вынести в аккумуляторный отсек.

Добавлением двух манипулируемого генератора  на 460 и 2200 кГц,  четырех реле и эмиттерного повторителя, приемник можно превратить базу для cw трансивера . При этом не требуется коммутация ГПД при переходе RX – TX. В генераторе 460кГц отлично работает китайский пьезорезонатор, обеспечивая хорошую телеграфную манипуляцию.